znak sprawy :    RzPP-ZPI-34-2-1/MS/2010

przetarg  nieograniczony  na  dostawę

41 sztuk  zestawów  komputerowych  przenośnych wraz z oprogramowaniem

ogłoszone  przez  Biuro  Rzecznika  Praw  Pacjenta -    zał. nr  2 do SIWZ

Tiret. 1  komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla osób pełniących funkcję rzeczników szpitalach psychiatrycznych- 30 SZT

TABELA nr 1  -  komputer przenośny (notebook )

/ CPV: 30.21.30.00-6 /

| lp. | wymagane parametry techniczno- eksploatacyjne / warunki graniczne odcinające / |  | odpowiedź oferenta TAK / NIE | wartości oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cecha | Wymagalne minimalne parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Procesor | procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, minimum z serii Intel® Core™ i3, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |  |  |
| 2 | Pamięć RAM | Min 4 GB DDR3 1066 MHz, możliwość rozbudowy do 8G, jeden slot wolny |  |  |  |
| 3 | Dysk twardy | 320 GB 5400rpm, wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań |  |  |  |
| 4 | Napęd optyczny | MultiDVD,( z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD), wewnętrzny, typu hot-plug, instalowany w zatoce modularnej |  |  |  |
| 5 | Zatoka modularna | Możliwość instalacji jednego urządzenia – typu hot-plug np.: druga bateria, drugi hdd, dvd nie wychodzącej poza obrys obudowy notebooka. |  |  |  |
| 6 | Płyta główna | płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera; zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 Płyta główna musi mieć możliwość pracy umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone) |  |  |  |
| 7 | Chipset | Dedykowany przez producenta komputera |  |  |  |
| 8 | Wyświetlacz | Podświetlenie LED; matryca typu anti-glare |  |  |  |
| 9 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo |  |  |  |
| 10 | Wyposażenie standardowe (wbudowane) | karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s wyprodukowana przez producenta płyty głownej moduł Bluetooth V2.1, ,karta sieciowa bezprzewodowa działąjąca w standardach a\b\g\n Modem 56k V.92 wraz z kablem Zintegrowany z obudową czytnik linii papilarnych |  |  |  |
| 11 | Karta graficzna | Zainstalowana karta graficzna musi umożliwić wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 1920x1020 pixeli, na zewnętrznym ekranie wysoka min 2560 x 1600 pixel, możliwość wyglądu dual view xp/vista |  |  |  |
| 12 | Porty I/O | 1 x Express card ( wolny ), 1 x czytnik kart SD / MMC / MS / MSPro , 3 x USB (2.0), 1xeSATA, 1 x VGA, 1 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1x RJ11, 1x IEEE1394, 1x Display port, 1 x slot na kartę SIM |  |  |  |
| 13 | Modem GSM | Wewnętrzny - współpracujący z wewnętrzną anteną zainstalowaną w obudowie wyświetlacza notebooka. Kompletne rozwiązanie dla bezprzewodowej transmisji danych o przepustowości min 7,2 Mbit/s |  |  |  |
| 14 | Rodzaj wskaźnika | Touchpad lub inny umożliwiający zdefiniowanie wirtualnych stref przewijania w poziomie i pionie, obsługujący funkcję podwójnego uderzenia w celu uruchomienia aplikacji |  |  |  |
| 15 | Zasilanie | Bateria litowo-jonowa o minimalnej pojemności 5200mAh i czasie działania - czas pracy do 6 godz. z możliwością przedłużenia poprzez zastosowanie drugiej dodatkowej baterii montowanej we wnęce modularnej ( możliwa praca dwóch baterii jednocześnie – czas pracy do 10h), zasilacz zewnętrzny |  |  |  |
| 16 | System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej lub multilanguage; Recovery Windows 7 Pro, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Nośnik Windows XP Professional, płyta przygotowana przez producenta notebooka, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |  |  |  |
| 17 | Inne | Możliwość podłączenia replikatora portów podłączanego przez dedykowane złącze ( nie dopuszcza się przez USB) |  |  |  |
| 18 | Masa | 2kg +/-1% |  |  |  |
| 19 | Gwarancja | 36 miesiący realizowana na miejscu u klienta w trybie na następny dzień roboczy przez producenta sprzętu Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ) |  |  |  |
| 20 | Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu notebooka - Wymagany model notebooka znajduje się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 4. http://www.energystar.gov/ia/products/prod_lists/laptops_prod_list.pdf |  |  |  |
| 21 | Bezpieczeństwo | Wbudowany czytnik kart inteligentnych, czytnik lini papilarnych. Ochrona hasłem w BIOS - Ochrona hasłem w programie BIOS Setup, ochrona systemu operacyjnego i twardego dysku za pomocą hasła administratora i hasła użytkownika. Advanced Theft Protection, Computrace® BIOS |  |  |  |
| 22 | Panel informacyjny | Wbudowany panel informacyjny – np. LCD lub inny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące: stanu naładowania akumulatora – w postaci progów naładowania, włączenia karty WIFI, pracy HDD, pracy na zasilaczu, pracy na baterii, procesu ładowania, pracy CD/DVD, pracy z sieci elektrycznej, sygnalizacja włączenia Caps Lock i Num Lock, informacja o aktywnym gnieździe PC ExpresCard |  |  |  |
| 23 | Zarządzanie zdalne | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta notebooka wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - i sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) |  |  |  |
| 24 | Oprogramowanie diagnostyczne | Dostarczone przez producenta notebooka – w języku polskim – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę graficzną. Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu. Program musi umożliwiać export konfiguracji (preferowane do pliku PDF) |  |  |  |
| 25 | Stacja dokująca | Podłączana do notebooka poprzez dedykowane łącze w notebooku – nie jest dopuszczalne zastosowanie rozwiązań wykorzystujących porty USB. Stacja dokująca musi być wyposażona w min: gniazdo zasilania, gniazdo mikrofonu i słuchawek, 4 porty USB 2.0, gniazdo dvi , oraz gniazdo myszy i klawiatury. Po podłączeniu do stacji dokującej myszy i klawiatury muszą zostać min. 4 wolne złącza USB. |  |  |  |
| 26 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |  |  |
| 27 | Oprogramowanie dodatkowe | Rodzina oprogramowania min Office 2007 Basic |  |  |  |

tiret  2  komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla kierowników zespołów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta 10 SZT

TABELA nr 2 -  komputer przenośny (notebook )

/ CPV: 30.21.30.00-6 /

| lp. | wymagane parametry techniczno- eksploatacyjne / warunki graniczne odcinające / |  | odpowiedź oferenta TAK / NIE | wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cecha | Wymagalne minimalne parametry techniczne |  |  |
| 1 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, pożądany z serii Intel® Core™ i7 |  |  |
| 2 | Pamięć RAM | 4GB DDR3 1066 MHz, w trybie dual channel, możliwość rozbudowy do 8G |  |  |
| 3 | Dysk twardy | Dwa dyski twarde o minimalnej pojemności 500 GB |  |  |
| 4 | Napęd optyczny | Nagrywarka Blue Ray, wraz z programem do nagrywania oraz odtwarzania płyt |  |  |
| 5 | Płyta główna | płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera |  |  |
| 6 | Chipset | Chipset dedykowany przez producenta komputera |  |  |
| 7 | Wyświetlacz | Minimum 17’’o rozdzielczość minimum HD+ |  |  |
| 8 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana zgodna ze standardem HD Audio |  |  |
| 9 | Wyposażenie standardowe (wbudowane) | karta sieciowa 10/100/100, Bluetooth, karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n, zintegrowana kamera min 1,3Mpix, 2 głośniki, mikrofon, przyłącze Kensington, czytnik kart multimedialnych z obsługą formatu SDHC , |  |  |
| 10 | Karta graficzna | 1GB pamięci własnej, niezintegrowana, wsparcie dla technologii CUDA, DirectX 10.1, Shader 4.1 |  |  |
| 11 | Porty I/O | 1x VGA, 1xHDMI, 3x USB 2.0, 1x RJ45 (LAN), 1x gniazdo audio, 1x gniazdo mikrofonu, 1x gniazdo słuchawkowe,1x ExpressCard Slot 34/54mm, 1x Firewire, 1x eSATA, 1x gniazdo zasilania, |  |  |
| 12 | Rodzaj wskaźnika | Gładzik z funkcją przewijania – scroll |  |  |
| 13 | Klawiatura | Pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, |  |  |
| 14 | Zasilanie | Bateria litowo-jonowa, 8 ogniw - czas pracy na zasilaniu baterii do 3 godz., zasilacz zewnętrzny min 100W. |  |  |
| 15 | System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional w wersji 64bit, w polskiej wersji językowej lub multilanguage. System preinstalowany wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Dołączony nośnik ze sterownikami do oferowanego komputera. |  |  |
| 16 | Masa | Nie więcej niż 3,6kg bez zasilacza |  |  |
| 17 | Gwarancja | 36 miesięcy |  |  |
| 18 | Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową. Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. |  |  |
| 19 | Oprogramowanie diagnostyczne | Dostarczone przez producenta notebooka – w języku polskim – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę graficzną. Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu. |  |  |
| 20 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |  |
| 21 | Oprogramowanie dodatkowe | Rodzina oprogramowania min Office 2007 Basic |  |  |

Tiret. 3  komputer przenośny wraz z oprogramowaniem dla szefa Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta  - 1 SZT

TABELA nr 3  -  komputer przenośny (notebook)

/ CPV: 30.21.30.00-6 /

| lp. | wymagane parametry techniczno- eksploatacyjne / warunki graniczne odcinające / |  | odpowiedź oferenta TAK / NIE | wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cecha | Wymagalne minimalne parametry techniczne |  |  |
| 1 | Procesor | Zgodny z technologią x86, taktowany zegarem minimum 2,5 GHz, minimum 3 MB pamięci podręcznej. |  |  |
| 2 | Pamięć RAM | minimum 4GB DDR3 1066 MHz, maksimum rozmiar obsługiwanej pamięci - 8GB DDR3 (2x4GB),1066MHz minimum 2 banki pamięci |  |  |
| 3 | Dysk twardy | minimum 500 GB 5400 obr/min SATA |  |  |
| 4 | Wyświetlacz | -TFT 17" cala -rozdzielczość 1920x1200 -typ matrycy WUXGA wykonany w technologii LED |  |  |
| 5 | Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe) | zintegrowana karta sieciowa zgodna ze specyfikacją IEEE 802.11 n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), możliwość trwałego wyłączenia modułu wifi w BIOS |  |  |
|  |  | Zintegrowany moduł Bluetooh v2.1 z funkcjonalnością EDR, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS |  |  |
| 6 | Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe) | wbudowany czytnik kart SD |  |  |
|  |  | wbudowana kamera |  |  |
|  |  | 1 x czytnik express card |  |  |
|  |  | 1 x VGA |  |  |
|  |  | 1 x HDMI |  |  |
|  |  | 1 x wyjście audio typu minijack |  |  |
|  |  | 1 x wejście na mikrofon |  |  |
|  |  | 1 x mini display port |  |  |
|  |  | 1 x port Kensington Lock |  |  |
|  |  | 3 x USB 2.0 |  |  |
|  |  | zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s z wejściem RJ45 |  |  |
|  |  | wbudowany czytnik kart SD |  |  |
|  |  | wbudowana kamera |  |  |
| 7 | Zabezpieczenia | TPM 1.2 Czytnik linii papilarnych zintegrowany z obudowa komputera - nie dopuszcza sie czytników zewnętrznych. Hasło na dysk twardy z poziomu BIOS System ochronny HDD przed wstrząsami i uderzeniami Czytnik kart SmardCard |  |  |
| 8 | Baterie, zasilanie | Akumulator Li-Poly pozwalający na czas pracy minimum 7 godzin (według ogólnodostępnej dokumentacji producenta komputera), |  |  |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna z pamięcią minimum 512 MB Możliwa obsługa dwóch zewnętrznych monitorów |  |  |
| 10 | Karta muzyczna | zintegrowana karta muzyczna z wbudowanymi głośnikami stereo i subwooferem, możliwość trwałego wyłączenia karty w BIOS komputera |  |  |
| 11 | Obudowa | -wyposażona w złącze Kensington lock - klawiatura odporna na zalanie cieczą -możliwość regulacji głośności zintegrowanych głośników za pomocą dedykowanych przycisków sprzętowych na klawiaturze notebooka -możliwość regulacji jasności matrycy za pomocą dedykowanych przycisków sprzętowych na klawiaturze notebooka -wyposażona w diody LED lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący co najmniej o statusie: zasilania, pracy dysku twardego, capslock, numlock, status baterii (zasilanie zewnętrzne/praca na baterii/niski stan naładowania baterii), aktywność modułów WLAN/Bluetooth |  |  |
| 12 | Urządzenia wskazujące | -wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) |  |  |
| 13 | Klawiatura | Klawiatura US |  |  |
| 14 | Certyfikaty | 1.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla wymaganej platformy systemowej (wydruk ze strony) 2.Deklaracja zgodności CE. 3.Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 4.Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta (części fabryczne) oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). 5.Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). 6. Energy Star 5.0 7.EPEAT GOLD |  |  |
| 15 | Masa | Nie więcej nż 3 kg |  |  |
| 16 | Gwarancja i serwis | Gwarancja producenta 12 miesięcy |  |  |
| 17 | Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |  |

dodatkowe oprogramowanie komputerowe   –  40 szt.

TABELA nr 3  -  Dodatkowe oprogramowanie komputerowe

| L.p. | wymagane parametry techniczno- eksploatacyjne / warunki graniczne odcinające / | odpowiedź oferenta TAK / NIE | wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzina oprogramowania min Office 2007 Basic |  |  |
| 2. | Składowe pakietu : Word - edytor tekstu Excel - arkusz kalkulacyjny Outlook - menedżer poczty elektronicznej oraz informacji |  |  |
| 3. | Wersja językowa Polska |  |  |
| 4. | Wersja produktu OEM |  |  |

UWAGA:

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Aby oferta była ważna muszą być spełnione wszystkie wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których winny być zaznaczone parametry, których dotyczą pytania ofertowe. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).W przypadku użycia w specyfikacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/  podpis i pieczątka imienna osoby								    upoważnionej do reprezentowania firmy /