ZAŁĄCZNIK NR 2 SIWZ

Sprzęt, którego sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego jest przedmiotem zamówienia 
w niniejszym postępowaniu musi spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli poniżej.

WYMAGANIA TECHNICZNE-SYSTEM WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH WRAZ 
Z ODZYSKIWANIEM:

| LP. | Cecha Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne deklarowane przez Wykonawcę (równe lub lepsze od minimalnych wymaganych przez Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
|  | Musi obsługiwać urządzenia taśmowe i dyskowe, służące do przechowywania kopii zapasowych i archiwizacji danych. |  |
|  | Przechowywać informacje o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach w relacyjnej bazie danych. Proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych powinien być procesem transakcyjnym. Ze względów bezpieczeństwa system powinien mieć możliwość wykonania mirroringu tej bazy danych, przynamniej na poziomie logów transakcyjnych. Jednocześnie musi istnieć możliwość wykonani kopii zapasowej na taśmy w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności. |  |
|  | System backupu musi w sposób automatyczny i bezobsługowy optymalizować parametry pracy wewnętrznej bazy indeksowej |  |
|  | Umożliwiać definiowanie w sposób centralny, procesów jednej konsoli polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie harmonogramu Backupu) |  |
|  | Musi działać niezależnie od istniejącej (zastanej) infrastruktury- nie wymagać zakupu dodatkowego urządzenia (serwera) do działania systemu. Proponowane urządzenie (serwer) musi być montowalne w szafie rack i o wydajności procesora nie mniejszej niż 3,97 w teście pasmark CPU Mark dostępny na stronie cpubenchmark.net |  |
|  | Umożliwiać realizowanie raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. System powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji (zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie). |  |
|  | Umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych w sposób przyrostowy – pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległy modyfikacji. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych. |  |
|  | Musi mieć możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski). |  |
|  | Możliwość prowadzenia wersyfikacji polityki realizowania kopii zapasowych – definiowanie ilości przechowywanych wersji backupowanych zasobów |  |
|  | Możliwość jednoczesnego backupowania wielu klientów (zasobów) na urządzenia dyskowe. System bez ingerencji operatora powinien przenieść dane z dysków na taśmy. |  |
|  | Umożliwiać tworzenie kopii zapasowych tzw. on-line z serwera pocztowego MS Exchange, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera |  |
|  | Umożliwiać tworzenie kopii zapasowych tzw. on-line z serwerów baz i aplikacji MSSQL, Oracle, SAP, MS SharePoint, DB2, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych |  |
|  | Bez udziału operatora zarządzać położeniem danych – system optymalizuje położenie danych na taśmach pod kątem optymalnego wykorzystania nośników. |  |
|  | Bez udziału operatora optymalizować liczbę zapisanych taśm (przenoszenie danych pomiędzy taśmami w celu zwolnienia nośników i ponownego użycia) |  |
|  | Bez udziału operatora grupować na taśmie, grupie taśm dane z grupy serwerów, jednego serwera lub systemu plików. |  |
|  | Możliwość tworzenia przez serwer backupów najświeższego obrazu pełnego backupu dla serwerów na bazie już zabezpieczonych danych. Proces ten powinien odbywać się bez konieczności komunikacji pomiędzy serwerem backupów i serwerem backupującym oraz bez konieczności wykorzystania przestrzeni dyskowych. |  |
|  | Zarządzanie wieloma kopiami zabezpieczonych danych. Optymalizacja taśm znajdujących się w obsługiwanej bibliotece taśmowej. |  |
|  | Zarządzanie backupami na poziomie pojedynczych plików i obiektów. |  |
|  | Posiadać możliwość odtwarzania kopii zapasowej z dowolnego punktu w czasie. |  |
|  | Funkcja która umożliwia restart odtwarzania danych w przypadku przerwania transmisji od miejsca gdzie nastąpiła przerwa. |  |
|  | System oprócz backupu i odtwarzania danych musi realizować funkcje archiwizacji danych – kopia danych nie podlegająca modyfikacji. |  |
|  | Umożliwiać odtwarzanie danych w dowolne wskazane miejsce dyskowe. |  |
|  | Umożliwiać tworzenie jak i odtwarzanie kopii zapasowych z wykorzystaniem struktury sieciowej SAN (Storage Area Network) – dane będą przesyłane do serwera backupu z ominięciem sieci LAN |  |
|  | Musi posiadać możliwość integracji z mechanizmami sprzętowego szyfrowania nośników taśmowych |  |
|  | Musi posiadać funkcjonalność nieodwracalnego usunięcia danych z systemu -zabezpieczenia danych oznaczające usunięcie informacji o zabezpieczonych danych nie tylko z repozytorium zarządcy backupów, ale także „zamazanie” przestrzeni na specjalnie przygotowanej strukturze składowania danych, |  |
|  | Komunikacja z klientem systemu backupu również za pomocą protokołu SSL |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu i odczytu danych z pul dyskowych |  |
|  | Musi posiadać możliwość odtworzenia pojedynczego obiektu z Microsoft Active Directory bez restartu serwera |  |
|  | Musi posiadać mechanizm redukcji ilości danych przesyłanych z klienta systemu backupu (tzw. deduplikacja danych) – mechanizm musi być wbudowany w oprogramowanie (lub sprzęt) |  |
|  | Musi umożliwiać definiowanie kryteriów alarmów na podstawie dowolnych danych systemu backupu. |  |
|  | Musi umożliwiać graficzną prezentacje bieżących i historycznych danych w ramach personalizowanego ( w tym jednego) widoku |  |
|  | Musi umożliwiać integracje z wirtualnym środowiskiem np. VCB (VMware Consolidated Backup), vStorageAPI (VAPD) oraz możliwość odtworzenia wirtualnych maszyn z poziomu klienta systemu backupu |  |
|  | Dostarczone licencje muszą obsługiwać minimum 3 napędy taśmowe |  |
|  | Dostarczone licencje muszą obsługiwać minimum 40 slotów w bibliotece taśmowej |  |
|  | Dostarczone licencje muszą obsługiwać nieograniczoną przestrzeń dyskową do składowania danych (co najmniej 50 TB) |  |
|  | W przypadku licencjonowania per host/procesor/rdzeń dostarczone licencje minimalnie muszą obsługiwać określoną poniżej tabeli ilość procesorów (rdzeni): |  |
|  | Możliwość odzyskiwania danych w miejscu i na hoście z którego dane zostały pobrane jak również w inne, wskazane przez operatora miejsce i na innego wskazanego hosta |  |
|  | Możliwość wykonania repliki danych z medium deduplikacyjnego na medium taśmowe, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakres danych przechowywanych na taśmie pozwala na odtworzenie zasobów bez udziału medium deduplikacyjnego |  |
|  | Możliwość pracy aplikacji na infrastrukturze różnych producentów (np. biblioteki taśmowe, macierze, serwery backupowe) |  |
|  | Możliwość wykonania eksportu danych pochodzących z określonego hosta (klienta backupu), przechowywanych przez system backupowy na dodatkowy nośnik - plik lub taśmę magnetyczną. Odtworzenie tych danych powinno być możliwe bez udziału serwera kopii zapasowych. |  |
|  | Możliwość odtworzenia danych z dowolnego punktu w czasie, w którym wykonana była kopia zapasowa, w ramach zdefiniowanej polityki retencji danych |  |
|  | Możliwość automatycznego wznowienia procesów wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych w przypadku przerwania łączności z hostem |  |
|  | Możliwość definiowania przez operatora czasu ważności backupu na nośniku podstawowym oraz klonie wyrażonego w dniach bądź miesiącach lub latach |  |
|  | Możliwość grupowania taśm i woluminów plikowych i przypisywania do nich grup hostów i/lub pojedynczych hostów |  |
|  | Możliwość migrowania części lub całości danych przechowywanych w zarządzanych urządzeniach pamięci masowych na inne urządzenia (np. w wypadku wprowadzenia nowej technologii taśm, lub w wypadku wymiany macierzy dyskowej na nowszy model). Proces migracji - niezależnie od etapu i stopnia wykonania - nie powinien wpływać na możliwość odtwarzania danych oraz poziom ich zabezpieczenia. |  |
|  | Możliwość wykorzystania mechanizmów lokalizacji taśm – co najmniej czytnika kodów paskowych zainstalowanego w bibliotece taśmowej |  |
|  | Możliwość odtworzenia całości plików, które znajdują się na nieuszkodzonej części nośnika, w przypadku awarii fragmentu taśmy |  |
|  | Możliwość długoterminowego przechowywania informacji o kopiach zapasowych w bazie danych systemu |  |

Do poz. 37: Zastana infrastruktura

| Nr | Funkcja | Ilość procesora, rdzeni |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exchange | 1 procesor 4 rdzeniowy |  |
| 2 | MySQL | 1 procesor 2 rdzeniowy |  |
| 3 | MySQL | 1 procesor 2 rdzeniowy |  |
| 4 | MSSQL | 1 procesor 2 rdzeniowy |  |
| 5 | Kontroler Domeny | 1 procesor 4 rdzeniowy |  |
| 6 | Serwer backupu | 1 procesor 4 rdzeniowy |  |
| 7 | 40 Stacji Roboczych | 1 procesor 2 rdzeniowy |  |

Macierz do przechowywania danych powinna spełniać co najmniej poniższe wymagania:

| LP. | Cecha Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne deklarowane przez Wykonawcę (równe lub lepsze od minimalnych wymaganych przez Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
|  | być wyposażona w minimum 8 dyski 1 TB 7,2 krpm każdy, |  |
|  | pozwalać na obsługę dysków w technologii SAS o parametrach: 300 GB 15 krpm, 300 GB 10 krpm, 450 GB 15 krpm, 450 GB 10 krpm, 600 GB 15 krpm, 600 GB 10 krpm oraz dysków 1 TB, 2 TB 7200 rpm w technologii SATA z NCQ. |  |
|  | pozwalać na obsługę dysków SAS i SATA w ramach jednej półki dyskowej. |  |
|  | posiadać dwa kontrolery macierzowe wyposażone w dwa porty iSCSI 1 Gb/s do podłączenia sieci IP SAN, |  |
|  | Wymaga się aby pamięć podręczna (cache zapisu) była mirrorowania pomiędzy kontrolerami i zabezpieczona przed utratą danych znajdujących się w niej w momencie wystąpienia awarii zasilania macierzy poprzez zastosowanie technologii zrzutu zawartości pamięci cache zapisu na dyski, w taki sposób by przedłużający się stan braku zasilania nie mógł zagrozić integralności danych. Kontrolery macierzy muszą pracować w trybie active-active. Wymagana jest redundancja wszystkich komponentów macierzy, tj.: kontrolerów, ścieżek do dysków, zasilaczy, wentylatorów, podwójnych połączeń pomiędzy kontrolerami macierzowymi, służących do mirrorowania zawartości pamięci cache. |  |
|  | pozwalać na rozbudowę do co najmniej 60 dysków w ramach tej samej macierzy dyskowej, |  |
|  | obsługiwać mechanizm tworzenia kopii migawkowych (tzw. snapshotów). Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie, co najmniej 16 kopii migawkowych. |  |
|  | mieć możliwość tworzenia pełnych kopii danych z poziomu macierzy. |  |
|  | współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów: Windows, Linux, VMware, Solaris, AIX & HP-UX. Macierz musi pozwalać na współpracę z wieloma serwerami równocześnie w trybie HA, |  |
|  | pozwalać na podłączenie serwerów zarówno poprzez sieć IP SAN jak i bezpośrednio, |  |
|  | być wyposażona w co najmniej 1GB pamięci na kontroler macierzowy, |  |
|  | obsługiwać mechanizmy LUN Masking, |  |
|  | oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. |  |
|  | pozwalać na migrowanie LUN-ów pomiędzy różnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a, |  |
|  | posiadać zarządzanie za pośrednictwem interfejsu graficznego GUI lub szyfrowanego połączenia z użyciem CLI, |  |
|  | posiadać oprogramowanie do zarządzania rezydujące na macierzy, bez konieczności posiadania dedykowanego osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego. |  |
|  | wymaga się by oprogramowanie zarządzające pozwalało na zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową |  |
|  | mieć możliwość aktywowania oprogramowania dostarczającego szczegółowych informacji — dotyczących wydajności macierzy, umożliwiającego badanie wzorców i trendów wydajności. Licencja aktywująca oprogramowanie nie jest przedmiotem tej oferty. |  |
|  | pozwalać na tworzenie, co najmniej 512 LUN-ów, |  |
|  | obsługiwać sprzętowo poziomy RAID 1/0, 3 oraz 5, 6 |  |
|  | pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare, |  |
|  | posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt co najmniej na poziomie 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Wymaga się, aby serwis świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę na terenie Polski. |  |
|  | posiadać możliwość uruchomienia usługi zdalnego monitoringu macierzy przez organizację serwisową producenta. Usługa taka nie jest przedmiotem tej oferty. |  |
|  | produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. |  |

W celu potwierdzenia, że oferowany system jest zgodny z wymogami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę podając Nazwę i opis systemu wraz z oferowanymi urządzeniami oraz wpisując „TAK” jako potwierdzenie spełniania wymagań lub wpisując dane cyfrowe/symbole informująceo oferowanym wyższym niż wymagany standardzie.